„МБАЛ-Силистра” АД отправя покана за закупуване , след доставка на „Остеоденситометър”, същият да е употребяван и/или демонстрационен.

Стойност на апаратурата до 30 000 лв.  без вкл. ДДС. Същата ще бъде заплащана на равни месечни вноски до 6 календарни месеца, съобразно предложената цена.

| № | Описание | Кол. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dexa остеометър за централна част на (модел - произведен не по- рано от 2021г.) * Ro система: DXA (двойно лъчева рентгенова абсорбциометрия); * метод на скениране: лъч тип "тясно ветрило"; * област на сканиране: АР гръбначен стълб, фемур (двоен фемур), предмишница; * време на сканиране: гр.стълб - 36 s, фемур - 27 s, предмишница - 24 s * нова функция "one scan" за едновременно сканиране на фемур и гръбнак; * точност ≤ 1% * измервани параметри: BMD,BMC,BMI,T-score, Z-score, Area; * FRAX % оценка на риска от фрактура; * цветно картиране, трендове; * система за калибриране: автоматично калибриране, QC фантом; * защитно екраниране: не се изисква; * пациентно позициониране: лазерно позициониране; * трансфер на изображения: DICOM; * размери (L x W x H): 2000x 800 x 1213 mm; * тегло: 130.5 kg | 1 |
| 2 | Конфигурирана компютърна система тип работна станция | 1 |

Срок на доставка :  До 10 дни след получаване на уведомление.

Срок на получаване на предложенията: до 16.30 часа на  05.02.2024г. в Деловодството на „МБАЛ-Силистра”АД.